- Экспериментальные исследования контроля потребления мощности инфракрасной плёнки «Obogreff» в пределах рабочего диапазона терморегулятора при заданных значениях.

Создание комфортных температурных условий в отапливаемых помещениях и экономное расходование тепловой энергии является важной социально-экономической задачей. Температура воздуха в помещениях определяется как результат совместного влияния температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра, эффективности работы отопительных приборов, бытовых тепловыделений.

С этой целью проводились исследования в период с 16.08.2010 г. по 22.08.2010 г.

При проведении исследований использовалось следующее составляющие:

1) инфракрасная плёнка «Obogreff» 150 W, площадью 1 кв.м.;

2) терморегулятор с датчиком пола от 0 до +40 оС;

3) контрольно-измерительный прибор (счётчик);

4) подложка «Полифом»;

5) ламинат бытовой;

6) два контактных зажима;

7) электроизоляционный скотч (сертифицированный);

8) соединительные провода 1,5 КВт;

9) таймер.

Условия проведения эксперимента на фактическое потребление электроэнергии инфракрасной плёнки «Obogreff» при меняющимся коэффициенте заданного температурного режима  на терморегуляторе:

- помещение проветриваемое, площадью 100 кв.м.;

- характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций помещения – оказывают влияние на величину тепловых потерь здания – стандартная;

- тепловой режим помещения (временной график суточной теплоподачи) от +22 до +26 оС;

- основание пола – бетонная основа;

- количество оконных проёмов – отсутствуют;

- двери- 2 двери (выход на улицу, выход в здание).

Таблица 1 – Расчёт потребляемой мощности на основании регистрируемых показателей счётчика:

| Данные по измерениям инфракрасной плёнки "Obogreff": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время включения, tвкл, час | Время выключения, tвыкл, час | Время работы теплоплёнки, Tраб, час | Площадь образца теплоплёнки, Sобр, кв.м. | Мощность теплоплёнки, Pтп, Вт | Площадь помещения, Sпом, кв.м. | Высота потолков помещения, Hпот, м. | Показания счётчика в начале, Yн, КВт | Показания счётчика в конеце, Yк, КВт | Температура воздуха, tв, oC | Температура основания пола, tосн.п., oC | Температура на регуляторе, tрег, oC | Максимальная потребляемая мощность, Pпотр, Вт/час | Напольное покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Опыт №1 - Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-30 | 9-10 | 22-40 | 1 | 150 | 100 | 2,5 | 00005.45 | 00008.85 | 23 |  | 40 | 150 | Ламинат |
| Опыт №2 - Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-15 | 11-00 | 73-45 | 1 | 150 | 100 | 2,5 | 00008.85 | 00018.21 | 23 |  | 35 | 127 | Ламинат |
| Опыт №3 - Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-10 | 12-40 | 22-30 | 1 | 150 | 100 | 2,5 | 00018.21 | 00020.77 | 23 |  | 32 | 114 | Ламинат |
| Опыт №4 - Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-00 | 9-40 | 22-40 | 1 | 150 | 100 | 2,5 | 00020.77 | 00023.13 | 23 |  | 30 | 104 | Ламинат |
| Опыт №5 - Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-40 | 14-10 | 28-30 | 1 | 150 | 100 | 2,5 | 00023.13 | 00025.44 | 23 |  | 25 | 81 | Ламинат |

С целью экономии тепловой энергии, расходуемой на отопление зданий, допускается понижение температуры воздуха ниже нормативной величины в течение суток при отсутствии в них людей. При появлении людей в помещении в соответствии с его техническим назначением температурный режим должен соответствовать нормативным показателям. Такое отопление будет иметь переменный во времени характер подачи тепловой энергии.

В эксперименте  рассмотрен прерывистый режим отопления, являющийся частным случаем переменного. Использование прерывистого режима отопления позволяет уменьшить расход тепловой энергии в зависимости от назначения помещения.

Рис. 2 – График изменения потребляемой мощности в зависимости от заданного температурного режима:

Вывод: по результатам полученных данных в ходе эксперимента установлено, что наиболее благоприятной температурой для восприятия человеком и экономичным режимом потребляемой энергии теплоплёнкой «Obogreff» является значение на терморегуляторе + 28-30 оС.

С помощью программируемых терморегуляторов в случае дополнительного обогрева помещения, можно регулировать температурный режим на фактический момент пребывания человека в помещении. Следовательно, потребление мощности системой обогрева в этом случае будет пропорционально ниже, что позволит применять энергосберегающий принцип в индивидуальном порядке по усмотрению пользователя.